IZVLEČEK PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projekt: Ureditev regionalne ceste R3-742/4210 Berkovci – Kobilje od km 1+280 do km 2+850 skozi naselje Prosenjakovci.

Investitor: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

- SITUACIJA TRASE

Predvidena je ureditev regionalne ceste R3-742/4210 Berkovci – Kobilje skozi naselje Prosenjakovci v dolžini približno 1,57 km. Poseg poteka po obstoječi trasi regionalne ceste od km 1+280 do km 2+850.

Projekt obsega ureditev vozišča, površin za pešce, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, odvodnjavanja, cestne razsvetljave ter prilagoditev komunalne infrastrukture.

- PREGLEDNA KARTA

Območje obdelave zajema osrednji del naselja Prosenjakovci. Posebna pozornost je namenjena območju osnovne šole, središču naselja ter območjem avtobusnih postajališč.

Predvidena je:

- poenotitev širine vozišča na 5,50 m,

- ureditev pešpoti in pločnikov,

- ureditev novih oziroma prenovljenih avtobusnih postajališč,

- izvedba dveh novih mostov in zamenjava prepustov,

- ureditev odvodnjavanja ter cestne razsvetljave.

- KRATEK TEHNIČNI OPIS POSEGA

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti ter zagotovitev ustreznih pogojev za pešce, predvsem šolske otroke.

Predvidene ureditve obsegajo:

- novogradnjo oziroma rekonstrukcijo voziščne konstrukcije,

- širitev ceste na 5,50 m,

- izgradnjo pešpoti in pločnikov,

- ureditev avtobusnih postajališč in prehodov za pešce,

- izgradnjo novih premostitvenih objektov,

- ureditev odvodnjavanja,

- ureditev cestne razsvetljave,

- zaščito in prilagoditev obstoječih komunalnih vodov.

Prometna ureditev se bistveno ne spreminja, izboljšujejo pa se pogoji za varno odvijanje prometa in dostopnost za pešce.

- KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFILI

Predvideni tipski profil regionalne ceste obsega:

- vozišče širine 5,50 m,

- enostranske pešpoti širine 1,20 m oziroma pločnike širine 1,70 m,

- bankine in zelene površine ob cesti.

Na posameznih odsekih se profili prilagajajo obstoječi pozidavi in terenskim razmeram.

Marec 2022 Projektant: Tehnični biro d.o.o., Murska Sobota Projekt št. PR-18/14